RAPPORT

ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE

D'ÉLECTRICITÉ

Conformément à l'Arrêté du 28 septembre 2017

Définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

Norme de référence : NF C 16-600 (Juillet 2017)

N° de rapport : {{numero_rapport}}

Date de visite : {{elec.date_visite}}

| Bien diagnostiqué | {{bien.adresse_complete}} |
| --- | --- |
| Donneur d'ordre | {{client.civilite}} {{client.nom}} {{client.prenom}} |
| Opérateur | {{diag.raison_sociale}} — {{diag.nom}} {{diag.prenom}} |

1. DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION

| Localisation | {{bien.adresse_complete}} |
| --- | --- |
| Département / Commune | {{bien.code_postal}} {{bien.ville}} |
| Type d'immeuble | {{bien.type_bien}} |
| Référence cadastrale | {{bien.reference_cadastrale}} |
| Étage / palier / n° porte | {{bien.niveau}} — Porte {{bien.numero_porte}} |
| Désignation du lot | {{bien.numero_lot}} |
| Année de construction | {{bien.annee_construction}} |
| Année de réalisation de l'installation | {{elec.notes_generales}} |
| Distributeur d'électricité | ENEDIS / EDF |
| Installation alimentée | {{elec.installation_alimentee}} |
| N° compteur | {{elec.numero_compteur}} |
| N° Point de Livraison | {{elec.numero_pdl}} |

2. IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

| Identité | {{client.civilite}} {{client.nom}} {{client.prenom}} |
| --- | --- |
| Qualité | {{mission.donneur_ordre}} |
| Adresse | {{client.adresse_complete}} |
| Téléphone | {{client.telephone}} |
| Email | {{client.email}} |

3. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR AYANT RÉALISÉ L'INTERVENTION

| Identité | {{diag.nom}} {{diag.prenom}} |
| --- | --- |
| Nom et raison sociale | {{diag.raison_sociale}} |
| SIRET | {{diag.siret}} |
| Adresse | {{diag.adresse_numero}} {{diag.adresse_rue}}, {{diag.code_postal}} {{diag.ville}} |
| Compagnie d'assurance | {{diag.assurance.compagnie}} |
| N° de police | {{diag.assurance.numero_contrat}} |
| Validité | du {{diag.assurance.date_debut}} au {{diag.assurance.date_fin}} |

4. RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE RÉALISATION

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure.

Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

5. CONCLUSION — ÉVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

{{elec.conclusion}}

## Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité — Anomalies : {{elec.domaine_1.anomalies_count}}

2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre — Anomalies : {{elec.domaine_2.anomalies_count}} + {{elec.domaine_3.anomalies_count}}

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit — Anomalies : {{elec.domaine_4.anomalies_count}}

4. Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche — Anomalies : {{elec.domaine_5.anomalies_count}} + {{elec.domaine_6.anomalies_count}}

5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension — Protection mécanique des conducteurs — Anomalies : {{elec.domaine_7.anomalies_count}}

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage — Anomalies : {{elec.domaine_8.anomalies_count}}

## Installations particulières

Anomalies parties communes / piscines : {{elec.domaine_9.anomalies_count}}

## Informations complémentaires

{{elec.informations_complementaires}}

6. AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés :

| Code | Point de contrôle | Résultat | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| {#elec.points_nv} | {{titre}} | {{statut_label}} | {{observations}}{/elec.points_nv} |

7. CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL DE PROFESSIONNEL

{{elec.constatations_e1}}

{{elec.constatations_e2}}

8. RÉCAPITULATIF DES ANOMALIES IDENTIFIÉES

| Code | Point de contrôle | Résultat | Pièces | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#elec.anomalies}{{code}} | {{titre}} | NON CONFORME | {{pieces_noms}} | {{observations}}{/elec.anomalies} |

9. GRILLE DÉTAILLÉE DES POINTS DE CONTRÔLE

| Code | Point de contrôle | Résultat | Pièces | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#elec.points} | {{titre}} | {{statut_label}} | {{pieces_noms}} | {{observations}}{/elec.points} |

10. PIÈCES NON VISITÉES

| Pièce | Justification |
| --- | --- |
| {#elec.pieces_non_visitees}{{nom}} | {{motif}}{/elec.pieces_non_visitees} |

11. EXPLICITATIONS DÉTAILLÉES DES RISQUES ENCOURUS

Les anomalies identifiées dans le présent rapport peuvent engendrer les risques suivants :

## Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

## Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Prise de terre et installation de mise à la terre

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

## Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Conditions particulières — Locaux contenant une baignoire ou une douche

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Matériels électriques présentant des risques de contact direct

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

## Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent plus une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension. Ils présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

12. SIGNATURE

Fait à {{diag.ville}}, le {{date_generation}}

L'opérateur de diagnostic :

{{diag.civilite}} {{diag.nom}} {{diag.prenom}}

Signature :